ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническата спецификация е изготвена в съответствие с:

1. НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

2. Европейският стандарт EN 13492-2013 със статут на БДС EN 13492-2013, относно производството на геосинтетични прегради и геосинтетични дренажни композити.

3. Дренажният геокомпозит да е двустранно каширан с геотекстил и произведен след 30.06.2015 г.

| ПАРАМЕТРИ | ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИИ МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ | СТОЙНОСТ/ толеранс |
| --- | --- | --- |
| Якост на опън MD kN/m | EN ISO 10319 | 16 |
| Якост на опън CMD kN/m | EN ISO 10319 | 16 |
| Устойчивост на статично пробиване Fp kN/m | EN ISO 12236 | 1.5 |
| Устойчивост на динамично перфориране Dc mm | EN ISO 13433 | 32/ +8 |
| Водопропускливост (Vlh50) mm/s | EN ISO 11058 | 100 |
| Капацитет на водопреминаване в равнината qp m3/(s.m) Изпитване при повърхности „мека/твърда” | EN ISO 12958 | 2.5•10-3 m3/(s.m) -0.3•10-3 m3/(s.m) |
| Размер на отвора О90 | EN ISO 12956 | 90µm +/- 27µm |

КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ДЕКЛАРАЦИЯ за експлоатационни показатели (ДЕП) издадена от фирмата производител с печат, име и подпис на оторизираното лице, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) 305/2011.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ за експлоатационни характеристики (ДЕХ) на строителния продукт от фирмата производител, в това число с посочени липсващите в предходната декларация (ДЕП) параметри заложени в настоящата техническа спецификация.

3. Производителят трябва да представи сертификат за внедрена система за управление на качеството, съответстваща на EN ISO 9001:2008.

4. Производителят се задължава да се ресертифицира в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2015 до 30 септември 2018 г. или да уведоми възложителя до 13.12.2017 г. за отказ от сертифициране.

5. ДОСТАВЧИКЪТ (вносител,дистрибутор) представя преведени на български език ДЕП и ДЕХ.

6. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че производителят е извършил проверка и оценка на постоянството на експлоатационните показатели на материала и е съставил ДЕП, както и че е изготвил техническа документация на строителния продукт.

7. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че доставеният от него строителен продукт е с нанесена „СЕ“ маркировка.

8. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира надеждността и стабилността на декларираните експлоатационни показатели, като при поискване от Столична Община, предоставя цялата информация и документация за строителния продукт, необходима за доказване на съответствие на строителния продукт с ДЕП и ДЕХ.